宁夏老干部活动中心职工餐厅厨房设备

采购公告

一、采购项目

项目名称：宁夏老干部活动中心职工餐厅厨房设备采购项目

项目地点：银川市兴庆区进宁北街西侧2—1号

二、采购需求

此次采购内容为：餐厅厨房设备采购及安装（详见附件1）。

三、预算资金

17.25万元。

四、采购方式

比选采购。

五、供应商资格要求

1.投标人具有合法经营资格的法人，具备承担和实施本项目的相应服务能力，且承诺履行采购文件的各项规定；

2.投标人具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一的只提供营业执照），投标文件正本中附相关佐证材料复印件并加盖投标单位印章；

3.营业执照经营范围包含厨具设备等项目。

六、报名方式

请有意参与的供应商把所需要提供的相关资料（包括但不限于供应商资格证明资料、授权委托书、委托代理人身份证复印件、

项目报价书等，所有材料需加盖公章）以纸质密封件形式（封面请注明项目名称、应标单位、联系电话等信息），一式7份送至宁夏老干部活动中心14楼办公室（银川市兴庆区进宁北街西侧2—1号）。

七、公告事宜

本公告发布之日起至2024年6月7日上午12:00止为报名期限，逾期不再接受报名。根据报名情况，2024年6月中旬（具体时间另行通知）在宁夏老干部活动中心8楼会议室组织召开比选会议。

联系部门：宁夏老干部活动中心办公室

咨询电话：0951-5054925,5054329

- 附件：1.宁夏老干部活动中心职工餐厅厨房设备采购清单

- 2.采购投标报名表

- 宁夏老干部活动中心

- 2024年6月4日

附件1

| 宁夏老干部活动中心职工餐厅厨房设备采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| 粗加工间 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粘补式灭蚊灯 | 355*235*105 | 1.净重 ：3-69kg， 2.有效辐射面积：20-40㎡； 3.采用ABS阻燃塑料件 4.诱虫面积大波长38.5纳米，高压电栅栏网，降低隐患，防止误碰。 | 1 | 台 |
| 2 | 洗地龙头 | 389*180*410 | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理 2.固定侧支架钢板厚度≧5mm，黄铜进水主体 3.10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4.黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。 | 1 | 台 |
| 3 | 砧板刀具消毒柜 | 1200*600*1600 | 1.采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 2.内部砧板限位架采用不锈钢板厚度≧1.0mm 3.脚通采用Φ38mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个 4.紫外线消毒+臭氧+中温热风循环 5.上方刀具消毒，下方砧板消毒 | 1 | 台 |
| 4 | 多功能绞切肉机 | 620*4230*800 | 1.采用铜芯电机，动力强劲 2.旋转开关，防漏电 3.切肉盖板可单独打开，方便清洁卫生。 4.入料口合叶盖板:大尺寸进料口 5.机身两侧承重回弹把手设计 6.可拆卸后背板 7.机身不锈钢整板一次折弯成型 8.可定制刀距2.8mm、7.0mm、10mm机型. 9.产量：切片产量400-500KG/H 绞肉产量200-300KG/H 10.电机功率：380v/1.0-4KW 11.机重：70-120kg | 1 | 台 |
| 5 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 1.采用304不锈钢材质 2.立柱不锈钢方管或圆，管用料厚度≧1.0mm 3.层板采用不锈钢方钢或冲孔不锈钢板，厚度≧1.0mm 4.每台配备不锈钢可调子弹脚4个。 | 2 | 台 |
| 6 | 挂墙热水器 | 80L | 圆形壁挂式80L全电脑、防超温、防干烧、防超压、防漏电，单旋纽调节，蓝钻内胆，IP*4级防水设计，全自动控制，自动补充冷水，自动加热超长低热负荷发热管。采用黄钻内胆,防腐、抗压、防爆,安全防护系统自动断电,防导电亚光面板,LED液晶显示,漩涡速热提高热效率80%,超长加热管定时预热加热节能模式:轻触式按键+遥控 | 1 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 1200*800*800+150 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 3.层板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 4.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 8 | 三星盆台 | 1500*800*800+150 | 1.全身304不锈钢材质制作。 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm 3.星盆采用不锈钢板，深度250-350mm,厚度≧1.0mm。 4.台脚采用Φ38-50mm厚度为≧1.0mm不锈钢圆通，横撑25*1.0mm不锈钢圆管或方管。 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 6.配冷热水龙头 | 2 | 台 |
| 洗消间 |  |  |  |  |  |
| 9 | 粘补式灭蚊灯 | 355*235*105 | 1.净重 ：3-69kg， 2.有效辐射面积：20-40㎡； 3.采用ABS阻燃塑料件 4.诱虫面积大波长38.5纳米，高压电栅栏网，降低隐患，防止误碰。 | 1 | 台 |
| 10 | 收残台 | 700*800*800+150 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 3.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿 4.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 11 | 单星大盆台 | 1000*800*800+150 | 1.全身304不锈钢材质制作。 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm 3.星盆采用不锈钢板，深度250-350mm,厚度≧1.0mm。 4.台脚采用Φ38-50mm厚度为≧1.0mm不锈钢圆通，横撑25*1.0mm不锈钢圆管或方管。 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 6.配冷热水龙头 | 1 | 台 |
| 12 | 单层工作台 | 800*800*800+150 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 3.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿 4.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 2 | 台 |
| 13 | 双星大盆台 | 1800*800*800+150 | 1.全身304不锈钢材质制作。 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm 3.星盆采用不锈钢板，深度250-350mm,厚度≧1.0mm。 4.台脚采用Φ38-50mm厚度为≧1.0mm不锈钢圆通，横撑25*1.0mm不锈钢圆管或方管。 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 6.配冷热水龙头 | 1 | 台 |
| 14 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 1.采用304不锈钢材质 2.立柱不锈钢方管或圆，管用料厚度≧1.0mm 3.层板采用不锈钢方钢或冲孔不锈钢板，厚度≧1.0mm 4.每台配备不锈钢可调子弹脚4个。 | 2 | 台 |
| 15 | 双门热风循环消毒柜 | 1310*660*1900 | 1.整体优质不锈钢制造，内胆等材质须符合国家食品安全标准；配置8个不锈钢消毒筐。 2.高温热风360度循环杀菌 3.特大消毒保洁储物空间，升温快、恒温稳定。 4.控温范围：30-130℃ 5.容积：≥700L | 2 | 台 |
| 烹饪间（面点、热厨） |  |  |  |  |  |
| 16 | 粘补式灭蚊灯 | 355*235*105 | 1.净重 ：3-69kg， 2.有效辐射面积：20-40㎡； 3.采用ABS阻燃塑料件 4.诱虫面积大波长38.5纳米，高压电栅栏网，降低隐患，防止误碰。 | 3 | 台 |
| 17 | 包边木案工作台 | 1800*800*800 | 1.全身采用304不锈钢材质制作。 2.台面板采用柳木做面，面厚≧40mm。 3.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿。 4.木面案板四周包不锈钢，沿边20*40mm 5.配4个减震脚。 | 1 | 台 |
| 18 | 面粉车 | 500*600*530 | 1.全身采用304不锈钢板制造 2.围板厚≧1.0mm，顶板双折活动盖，带提手，板厚≧1.0mm 3.配四个脚轮，其中两个带刹车挚 | 2 | 台 |
| 19 | 炉拼台 | 300*1100*800+450 | 1.全身采用304不锈钢板制造 2.围板厚≧1.0mm 3.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 20 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 1.采用304不锈钢材质 2.立柱不锈钢方管或圆管，用料厚度≧1.0mm 3.层板采用不锈钢方钢或冲孔不锈钢板，厚度≧1.0mm 4.每台配备不锈钢可调子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 21 | 和面机 | 770*550*850 | 1.外观不锈钢烤漆 2.按键为整体ABS铸造成型 3.面板带有时间设置，和面随时可调时间长短。 4.加强筋焊接，不锈钢铸造，两端内为不锈钢轴套， 5.电器件.带轮传动过载保护. 6.外加减速机传动，配掀盖停机，保护功能 7.功率：380V/1.0KW-2.0KW 8.和面量：≥12kg | 1 | 台 |
| 22 | 多功能搅拌机 | 513*405*762 | 1.三档速度，金属机身运动平稳 2.高精密齿轮超低噪音，自动式离合器，不停机可变档； 3.料桶下降机器自动停止运转，直线拉杆，料桶升降简便，不锈钢料桶安全卫生； 4.运用行星运动原理，搅拌器在料桶内做行星运动，使食品得到充分混合； 5.配备三种搅拌器（蛇形.拍形.花蕾形）具备搅拌.打蛋.打奶油等功能； 6.额定功率：1KW-3KW 和面量：≧3-5kg/次 | 1 | 台 |
| 23 | 双星盆台 | 1800*700*800+150 | 1.全身304不锈钢材质制作。 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm 3.星盆采用不锈钢板，深度250-350mm,厚度≧1.0mm。 4.台脚采用Φ38-50mm厚度为≧1.0mm不锈钢圆通，横撑25*1.0mm不锈钢圆管或方管。 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 6.配冷热水龙头 | 1 | 台 |
| 24 | 工作台连嵌入式电磁炉 | 800*800*800+100 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度1.0mm； 3.脚通采用Φ38-50mm厚度1.0mm不锈钢圆通做腿 4.配可调不锈钢子弹脚4个。 5.配3kw嵌入式电磁炉 | 1 | 台 |
| 25 | 双层工作台 | 700*800*800+100 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 3.层板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 4.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 26 | 普通式油网烟罩 | 2400*900*500 | 1.烟罩分段制作，由多段烟罩组成 2.烟罩采用不锈钢制造，烟罩体板材厚度≧1.0mm 3.均流器（油网篦子）板材厚度≧0.6mm，排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器 4.排烟罩设有排气接驳口，嵌入式防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米 | 2.2 | m² |
| 27 | 方形六眼煮面炉 | 800*800*800+100 | 1.不锈钢材质，≧1.0厚，耐腐蚀，不起锈，不沾油烟:整体一次成型拉伸台面，强度高，韧性好，简洁美观，圆滑平整，无卫生死角，易于清洗 2.高效能电热管 3.温度调节设置，随心调节烹饪温度，适应不同食物的温度要求 4.功率:9-12KW/380v | 1 | 台 |
| 28 | 双层工作台 | 1100*800*800+100 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 3.层板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 4.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 29 | 台式开水器 | 190*370*570 | 1.微电脑控制，智能控温; 2.首次通电，5分钟即有开水饮用; 3.步进煮开，连续供水; 4.304不锈钢内胆; 5.缺水保护装置，防止无水干烧; 6.供水量：≧60L/H | 1 | 台 |
| 30 | 单通工作柜 | 1500*800*800+100 | 1.全身采用304不锈钢材质制作，柜身采用不锈钢板厚度≧1.0mm 2.层板及底板采用不锈钢板厚度≧1.0mm，配厚度≧1.0mm不锈钢板做加力筋 3.吊装移门柜门采用不锈钢厚度≧1.0mm 4.配加重可调整脚4个 | 2 | 台 |
| 31 | 食品留样柜 | 615*550*1560 | 1.PVC门框，门体带锁; 2.双层玻璃，中空不易凝露; 3.亚克力灯箱面板,时尚能朋更耐用; 4.预涂内胆，平整易请洁; 5.下置机组，取物不弯腰更方便; 6.漫塑层架，承重强不易变形; 7.配万向轮。 8.温度范围2-8℃ | 1 | 台 |
| 32 | 平台雪柜 | 1800*800*800 | 1.油膜无指纹不锈钢板制作 2.无氧铜管制造 3.加厚一体发泡,箱体平整 4.内箱整体拉伸,圆弧转角 5.电子温控器, 6.中梁加热防凝露 7.门体自动回弹 8.不锈钢置物架 9.温度范围5℃~-5℃ 10.容积≥450L 11.配4个重力脚 | 1 | 台 |
| 33 | 四门双机双温立式雪柜 | 1200*700*1950 | 1.油膜无指纹不锈钢板制作 2.无氧铜管制造 3.加厚一体发泡,箱体平整 4.内箱整体拉伸,圆弧转角 5.电子温控器, 6.中梁加热防凝露 7.门体自动回弹 8.不锈钢置物架 9.温度范围5℃~-18℃ 10.容积≥800L 11.配4个重力脚 | 1 | 台 |
| 34 | 双通工作柜 | 1800*800*800 | 1.全身采用304不锈钢材质制作，柜身采用不锈钢板厚度≧1.0mm 2.层板及底板采用不锈钢板厚度≧1.0mm，配厚度≧1.0mm不锈钢板做加力筋 3.吊装移门柜门采用不锈钢厚度≧1.0mm 4.配加重可调整脚4个 | 2 | 台 |
| 35 | 四头电磁煲仔炉 | 800*800*800+200 | 1、不锈钢材质制作 2、机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3、具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 4、具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5.功率：380v/3.5*4kw | 1 | 台 |
| 36 | 电磁单头高背矮汤炉 | 650*750*450+800 | 1.不锈钢材质制作 2.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观。 4.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 6.功率：380v/15kw | 1 | 台 |
| 37 | 单头炒炉连大锅灶连单尾撑 | 1800*1100*800+400 | 1.不锈钢材质制作 2.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 3.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。 4.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小。 5.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。 6.功率：380v/15+20kw | 1 | 台 |
| 38 | 普通式油网烟罩 | 7500*1200*500 | 1.烟罩分段制作，由多段烟罩组成 2.烟罩采用不锈钢制造，烟罩体板材厚度≧1.0mm 3.均流器（油网篦子）板材厚度≧0.6mm，排烟罩设有污油凝结槽并设活动载油器 4.排烟罩设有排气接驳口，嵌入式防水LED照明装置，照明亮度不少于400 LUX每平方米 | 9 | m² |
| 39 | 单门蒸饭箱/车(电热) | 710*640*1690 | 1.蒸箱框体采用不锈钢板厚度≧1.2㎜ 2.前面板采用不锈钢厚度≧1.0㎜ 3.侧板采用不锈钢厚度≧1.0㎜ 4.密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换 5.蒸箱锁紧采用不锈钢偏心门锁紧，可调式 6.下箱骨架采用40*40*4㎜国标角钢 7.蒸箱水箱外壁采用不锈钢板厚度≧2.0㎜ 8.12盘，带12个蒸饭屉 12个馒头屉 | 2 | 台 |
| 40 | 双层电烤箱下连发酵柜 | 1330*80*1840 | 1.外表面为不锈钢，前门为防潮密封，带有隔热把手及隔热安全观察窗 2.内部设有耐热照明灯具，每个烤室有单独的电加热设备，分为高温及低温，全自动烘烤过程控制 3.带有旋钮或按键控制面板，温度设置及实际温度可控 4.自动计时装置 5.电压：380v，功率：14- 19.8kw 6.烤盘尺寸：400*600mm 内膛尺寸：870*630（尺寸允许偏差范围±100） 7.下连发酵柜 | 1 | 台 |
| 41 | 电饼铛 | 650*780*820 | 1.采用智能化程序控制，要求选用优质传感器，自动恒温,操作方便,升温快,保温好,热效率高，安全节能，上下铛为 304 不锈钢内胆，上下加热 2.额定功率：4-5.5kw，额定电压：3～380v 3.锅φ550-580 4.锅沿高度5cm | 1 | 台 |
| 42 | 双头收残柜带车 | 1200*800*800+150 | 1.全身采用304不锈钢板制造 2.围板厚≧1.0mm 3.配四个脚轮，其中两个带刹车挚 | 1 | 台 |
| 43 | 双层工作台 | 1500*800*800+150 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 3.层板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 4.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 凉菜间 |  |  |  |  |  |
| 44 | 洗手星盆柜 | 450*450*800+150 | 1.全身304不锈钢材质制作。 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm。 3.星盆采用不锈钢板，深度200-280mm,厚度≧1.0mm。 4.台脚采用Φ38mm厚度为≧1.0mm不锈钢圆通，横撑φ25*1.0mm不锈钢圆管。 5.掩门板厚度为≧1.0mm 6.配可调不锈钢子弹脚。 7.配单温手动水龙头 | 1 | 台 |
| 45 | 平台雪柜 | 1800*800*800+150 | 1.油膜无指纹不锈钢板制作 2.无氧铜管制造 3.加厚一体发泡,箱体平整 4.内箱整体拉伸,圆弧转角 5.电子温控器, 6.中梁加热防凝露 7.门体自动回弹 8.不锈钢置物架 9.温度范围5℃～-5℃ 10.容积≥450L 11.配4个重力脚 | 1 | 台 |
| 46 | 单通工作柜 | 1200*800*800+150 | 1.全身采用304不锈钢材质制作，柜身采用不锈钢板厚度≧1.0mm 2.层板及底板采用不锈钢板厚度≧1.0mm，配厚度≧1.0mm不锈钢板做加力筋 3.吊装移门柜门采用不锈钢厚度≧1.0mm 4.配加重可调整脚4个 | 1 | 台 |
| 47 | 单层工作台 | 1000*800*800+150 | 1.全身采用304不锈钢材质制作 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 3.脚通采用Φ38-50mm厚度≧1.0mm不锈钢圆通做腿 4.配可调不锈钢子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 48 | 空调 | 1P |  | 1 | 台 |
| 49 | 紫外线消毒灯 | L=1220m | 1.尺寸：L=1220mm 紫外强度 117uw/cm² 2.功率：220V/350-40W 3.杀菌面积：40-50㎡ | 1 | 台 |
| 50 | 挂墙刀具消毒柜 | 500*180*550 | 1.采用不锈钢板厚度≧1.0mm； 2.8-10个刀架 3、紫外线消毒+臭氧 4、带锁 | 1 | 台 |
| 51 | 双星盆台 | 1200*800*800+150 | 1.全身304不锈钢材质制作。 2.台面板采用不锈钢板厚度≧1.0mm 3.星盆采用不锈钢板，深度250-350mm,厚度≧1.0mm。 4.台脚采用Φ38-50mm厚度为≧1.0mm不锈钢圆通，横撑25*1.0mm不锈钢圆管或方管。 5.配可调不锈钢子弹脚4个。 6.配冷热水龙头 | 1 | 台 |
| 52 | 四门双机双温立式雪柜 | 1200*700*1950 | 1.油膜无指纹不锈钢板制作 2.无氧铜管制造 3.加厚一体发泡,箱体平整 4.内箱整体拉伸,圆弧转角 5.电子温控器, 6.中梁加热防凝露 7.门体自动回弹 8.不锈钢置物架 9.温度范围5℃~-18℃ 10.容积≥800L 11.配4个重力脚 | 1 | 台 |
| 53 | 粘补式灭蚊灯 | 355*235*105 | 1.净重 ：3-69kg， 2.有效辐射面积：20-40㎡； 3.采用ABS阻燃塑料件 4.诱虫面积大波长38.5纳米，高压电栅栏网，降低隐患，防止误碰。 | 1 | 台 |
| 54 | 四层格栅货架 | 1200*500*1550 | 1.采用304不锈钢材质 2.立柱不锈钢方管或圆，管用料厚度≧1.0mm 3.层板采用不锈钢方钢或冲孔不锈钢板，厚度≧1.0mm 4.每台配备不锈钢可调子弹脚4个。 | 1 | 台 |
| 排烟 |  |  |  |  |  |
| 55 | 室内镀锌集烟箱 | 500*400 | 镀锌板材，厚≧1.0mm | 22 | m² |
| 56 | 室内镀锌管道 | 600*600 | 镀锌板材，厚≧1.0mm | 18 | m² |
| 57 | 排烟风柜 | 22000-24000m³/h | 风量：22000-24000m³/h 风压：850-1100pa 电量：380v/11kw-15kw 1.主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接，提高整体强度和防腐等级。 2.箱体整体折弯成型，提高顶部密封性和箱体强度，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性且便于拆卸。 3.主轴采用45号钢调质加工而成，采用NAP外球面轴承，偏心套固定形式，更可靠。 4.风叶采用优质镀锌钢板冲压而成，性能稳定，千叶式设计，克服阻力的能力强，高效工况区宽广，噪音低。 | 1 | 台 |
| 58 | 油烟净化器 | 24000m³/h | 风量24000m³/h 功率：1KW/220V， 1.静电油烟净化装置需采用国际通用平板式静电结构。 2.净化器截面风速小于4m/s。 3.油烟净化器的油烟最低去除效率大于95%，排放口油烟浓度小于1mg，颗粒物小于5mg，非甲烷总烃小于10mg 4.电源板要求采用高频脉宽调制(PWM)，离子箱的绝缘部分采用陶瓷绝缘子；静电油烟净化器的控制器为PCB电路板结构。 5.离子箱采用侧面抽取方式，机门具有开门即断电的安全锁功能。 6.每层收集组件都有独立的集油盆 7.静电油烟净化器电离段为不锈钢结构，尖端放电片为线切割工艺，收集段为铝合金材质。 8.静电油烟净化器可以透过楼宇自控系统提供以下的监察功能。 | 1 | 台 |
| 59 | 消音器 | L=3000 | 双层镀锌板材，内置消音棉 | 3 | 台 |
| 60 | 消音房 | 同风机外形尺寸 | 双层镀锌板材，内置消音棉 | 1 | 台 |
| 61 | 减震器 | 100kg | 内置高压弹簧；外金属壳，高压皮质减震圈 | 4 | 台 |
| 自助区 |  |  |  |  |  |
| 62 | 手提钢盖布菲炉 | 570*370*270 | 304不锈钢材质，数显，电加热 | 8 | 个 |
| 63 | 不锈钢保温汤煲 | φ29*38 | 304不锈钢材质 | 2 | 个 |
| 64 | 保温面点盘 |  | 304不锈钢材质 | 2 | 个 |
| 65 | 果 盘 |  | 304不锈钢材质 | 2 | 个 |
| 66 | 收碗车 | 500*800*800mm | 1.全身采用304不锈钢板制造 2.围板厚≧1.0mm 3.配四个脚轮，其中两个带刹车挚 | 1 | 个 |
| 厨杂 |  |  |  |  |  |
| 67 | 擀杖 |  | 440 公分 30 公分各 2 个 | 4 | 个 |
| 68 | 磨刀石 | 100*10*5 | 材质；碳化硼，双面优质磨石。 | 1 | 个 |
| 69 | 40*汤桶 | 40cm | 采用优质不锈钢，不锈钢≧1.0mm 厚板材. | 2 | 个 |
| 70 | 打饭车长勺子（深） | 530*320cm*150mm | 采用优质不锈钢 食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌，≧0.2mm 加厚. | 4 | 个 |
| 71 | 打饭车长勺子（浅） | 530*320cm*100mm | 采用优质不锈钢 食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌，≧0.2mm 加厚. | 4 | 个 |
| 72 | 不锈钢方盘 | 60*40*4.8 | 采用优质不锈钢，不锈钢≧1.0mm 厚板材。 | 4 | 个 |
| 73 | 密胺五格餐盘 |  | 密胺 | 80 | 个 |
| 74 | 密胺筷子 |  | 密胺 | 80 | 个 |
| 75 | 密胺白汤碗 | 4.5寸 | 密胺 | 80 | 个 |
| 76 | 密胺小勺 |  | 密胺 | 80 | 个 |
| 77 | 不锈钢漏眼浅槽子 | 60*40 | 采用优质不锈钢，不锈钢≧1.0mm 厚板材。 | 2 | 个 |
| 78 | 勺子盒 |  | 勺子盒 | 1 | 个 |
| 79 | 筷子盒 |  | 筷子盒 | 1 | 个 |
| 80 | 手勺 | 10 两 | 采用优质不锈钢，不锈钢≧1.0mm 厚板材。 | 2 | 个 |
| 81 | 打菜夹子 | 10寸 | 采用优质不锈钢食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 12 | 个 |
| 82 | 挂钩汤勺 | 43*10 | 采用优质不锈钢食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 2 | 个 |
| 83 | 密漏（大） | 直径 20 ㎝ 长 40 ㎝ | 采用优质不锈钢，不锈钢≧1.0mm 厚板材。 | 1 | 个 |
| 84 | 钢板漏 | 53*30*23 30cm | 采用优质不锈钢 食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 1 | 个 |
| 85 | 不锈钢大铲子 | 68*17 | 采用优质不锈钢 食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 1 | 个 |
| 86 | 钢丝漏勺 | 30cm | 采用优质不锈钢，不锈钢≧1.0mm 厚板材，无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 1 | 个 |
| 87 | 白色菜筐大 | 长60㎝宽50㎝ | 行业标准HDPE 材质，加厚箱体，不易变形，不易碎，韧性好，抗冲击绿色，食品级塑料，带眼。 | 2 | 个 |
| 88 | 菜筐小 | 长50㎝宽38㎝高22㎝ | 行业标准HDPE材质，加厚箱体，不易变形，不易碎，韧性好，抗冲击绿色，食品级塑料，带眼。 | 2 | 个 |
| 89 | 保鲜盒（大） | 400*280*160 | 食品级PP材质，透明款带盖，双边环扣，两侧挂耳，待细腻硅胶圈，密封性良好。 | 2 | 个 |
| 90 | 保鲜盒中 | 350*260*140 | 食品级PP材质，透明款带盖，双边环扣，两侧挂耳，待细腻硅胶圈，密封性良好。 | 2 | 个 |
| 91 | 不锈钢盆30 | 30cm | 材质为食品级优质不锈钢不锈钢，≧0.2mm加厚盆身，高约12cm，平底，宽边设计，拉丝工艺。 | 2 | 个 |
| 92 | 不锈钢盆40 | 40cm | 材质为食品级优质不锈钢不锈钢，≧0.2mm加厚盆身，高约15cm，平底，宽边设计，拉丝工艺。 | 2 | 个 |
| 93 | 不锈钢盆50 | 50cm | 材质为食品级 优质不锈钢 不锈钢，≧0.2mm 加厚盆身，高约 16cm，平底，宽边设计，拉丝工艺。 | 2 | 个 |
| 94 | 不锈钢漏盆50 | 50cm | 采用优质不锈钢 食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 1 | 个 |
| 95 | 不锈钢漏盆40 | 40cm | 采用优质不锈钢 食品级，无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 1 | 个 |
| 96 | 双耳煸锅60 | 60cm | 手工锻打铸铁，≧2.5 厚无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 2 | 个 |
| 97 | 双耳煸锅45 | 45cm | 手工锻打铸铁，≧2.5 厚无毒安全，抗氧化，抗菌。 | 2 | 个 |
| 98 | 高压锅 | 38CM | 弹性横梁防护，软性尼龙旋钮，四孔安全保险，双重限压阀门，承重隔热手柄，密封胶圈 | 1 | 个 |
| 99 | 克称 |  | 供电方式；5 号电池，LCD 显示，误差率在千分之一。 | 1 | 个 |
| 100 | 电子台称 | 30KG | 供电方式；5 号电池，LCD 显示，误差率在千分之一。 | 1 | 把 |
| 101 | 油鼓（大） | 30*15.1 30cm | 采用优质不锈钢 食品级不锈钢，容积≧ 6L 无毒安全，抗氧化，抗菌 | 2 | 把 |
| 102 | 走捶 | 中号 | 采用优质不锈钢 食品级不锈钢 | 1 | 把 |
| 103 | 面点铲子 | 中号 | 采用优质不锈钢 食品级不锈钢，木把手。 | 3 | 把 |
| 104 | 锅刷 | 尺寸：长约 30cm 直径约 5cm | 竹子 | 2 | 把 |
| 105 | 灭火毯 |  | 满足防火要求 | 2 | 个 |
| 106 | 剪刀 | 21cm*9cm | 全钢 | 2 | 个 |
| 107 | 打皮器 |  | 优质不锈钢 | 2 | 个 |
| 108 | 米饭铲 | 23cm*6cm | 竹子。 | 2 | 个 |
| 109 | 面刷子 |  | 羊毛刷，嵌入型。 | 2 | 个 |
| 110 | 三角灰刀 |  | 全钢木把 | 2 | 个 |
| 111 | 泔水桶 | 120L | 带轮 | 2 | 个 |
| 112 | 圆垃圾桶 | 50L | 不锈钢橡胶把，外壳材质: 塑料。 | 2 | 个 |
| 113 | 刀架 |  | 优质不锈钢 不锈钢，带锁，4 格。 | 2 | 个 |
| 114 | 16 料缸 |  | ≧08厚 优质不锈钢 | 10 | 个 |
| 115 | 18 料缸 |  | ≧08厚 优质不锈钢 | 10 | 包 |
| 116 | 小托盘 |  | 材质：亚克力 | 20 | 个 |
| 117 | 醋 壶 |  | 材质：亚克力 | 20 | 个 |
| 118 | 酱油壶 |  | 材质：亚克力 | 20 | 个 |
| 119 | 辣椒缸 |  | 材质：亚克力 | 20 | 个 |
| 120 | 牙签筒 |  | 材质：亚克力 | 20 | 个 |
| 121 | 牙 签 |  | 竹子 | 20 | 个 |
| 122 | 盐 盒 | 9 寸 | A8 料 | 20 | 个 |
| 123 | 纸巾盒 |  | 材质：亚克力 | 20 | 个 |
| 124 | 砧板 | 白色 500*500*50 | PE材质 | 2 | 个 |
| 125 | 砧板 | 蓝色 500*500*50 | PE材质 | 2 | 个 |
| 126 | 砧板 | 绿色 500*500*50 | PE材质 | 2 | 个 |
| 127 | 砧板 | 红色 500*500*50 | PE材质 | 2 | 个 |
| 128 | 中餐刀 |  |  | 8 | 把 |
| 129 | 水果刀 |  |  | 2 | 把 |
| 130 | 蓝色塑料筐 | 560*410*320 | 食品级塑料 | 2 | 个 |

附件2

比选采购报名表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 参与比选单位全称 （加盖公章） |  |
| 法人代表签字 |  |
| 联系人及联系电话 |  |
| 单位基本情况 |  |
| 单位详细地址 |  |
| 报名日期 |  |
| 备 注 |  |